ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА № 51 ГОРОДА СУРГУТА

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2025

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Положение о характеристиках и очередности планируемого развития территории |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 2 | ТОМ 1. Пояснительная записка |

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ В ГРАФИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

| № листа | Наименование | Стадия | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная часть |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории | ПП | 1: 2000 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры согласно Единому документу территориального планирования и градостроительного зонирования в части функционального зонирования территории | ПП | 1:5000 |
| 3 | Схема расположения элемента планировочной структуры согласно Единому документу территориального планирования и градостроительного зонирования в части территориального зонирования территории | ПП | 1:5000 |
| 4 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | ПП | 1: 2000 |
| 5 | Вариант планировочного решения застройки территории | ПП | 1: 2000 |
| 6 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры. Поперечные профили улиц и проездов | ПП | 1:2000 1:250 |
| 7 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | ПП | 1: 2000 |
| 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры и связи | ПП | 1: 2000 |
| 9 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия | ПП | 1: 2000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории	4

2. Положение об очередности планируемого развития территории	7

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

1.1 Общие сведения

Территория проектирования расположена в юго-восточной части микрорайона 
№ 51 города Сургута, ограниченного улицами: с севера, востока и юга – проектируемыми магистральными улицами районного значения, с запада – проектируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения. В границы проектирования входят земельные участки с кадастровыми номерами: 86:10:0101133:167, 86:10:0101133:171, суммарной общей площадью 31 686 м2. Также в границах проектирования расположены земли не разграниченные по форме собственности. Площадь территории в границах внесения изменений в проект планировки территории составляет 3,44 га.

1.2 Сведения о зонах планируемого размещения объектов капитального строительства

Площадки территории в границах микрорайона – 29,66 га.

В границах территории микрорайона установлены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- многоэтажной жило застройки – 10,79 га;

- зеленых насаждений общего пользования – 5,64 га;

- учебно-образовательного назначения – 2,59 га;

- здравоохранения – 8,50 га;

- инженерной инфраструктуры – 0,70 га;

- транспортной инфраструктуры – 1,43 га.

1.3 Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Площадь квартир в границах территории микрорайона – 109 737 м2, из них новое строительство – 53 070 м2. В соответствии с ранее утвержденной документацией, проектными решениями в северо-восточной части территории микрорайона № 51 предусмотрено размещение жилых многоквартирных домов с площадью жилищного фонда – 56 667 м2. 
При принятой обеспеченности 30 м2 общей площади жилых помещений на человека, перспективная численность населения в границах микрорайона составит – 3 658 чел. Также 
в границах корректировки проекта планировки территории предусматривается размещение надземного многоуровневого паркинга на 499 машино-мест.

Проектными решениями, утвержденными Постановлением Администрации города Сургута от 19.09.2019 № 6925, в границах микрорайона № 51 предусмотрено размещение дошкольной образовательной организации на 250 мест, общеобразовательной организации на 900 мест, комплекс зданий медицинских учреждений (3 здания на 1000 койко-мест), психо-наркологический диспансер (360 койко-мест), хоспис (50 койко-мест). Также ранее утвержденными проектными решениями предусмотрено размещение комплекса зданий коммунальной инфраструктуры – газовая котельная, водопроводная насосная станция. Вместе с тем в границах микрорайона предполагается размещение рекреационной – парковой зоны.

1.3.1 Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

| Наименование зоны планируемого размещения | Предельный коэффициент плотности застройки | Предельная плотность населения, чел/га |
| --- | --- | --- |
| Нормативный показатель1 | 1,00 | 400 |
| Многоэтажной жилой застройки | 0,55 | 123 |
| Примечание: 1. В соответствии с пунктом 1.2 раздела II Местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |  |  |

1.3.2 Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения

Планируемых объектов производственного назначения в границах внесения изменений не предусмотрено.

1.3.3 Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения

В границах корректировки проекта планировки территории не предполагается размещение объектов общественно-делового назначения.

1.3.4 Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Общая протяженность, м | Ширина тротуара, м | Ширина велодорожки, м | Ширина в красных линиях, м | Значение1 | Статус2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальный проезд (сеч. 3-3) (проектируемый) | 2 | 6 | 162 | Не менее 2 м | - | - | ОИЗ | П |
| Внутриквартальный проезд (сеч. 4-4) (проектируемый) | 2 | 6 | 265 | Не менее 2 м | - | - | ОИЗ | П |
| Примечание: 1. ОИЗ – объект иного значения. 2. ОМЗ – объект местного значения. 2. С – существующий, Р – реконструируемый, П – проектируемый. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты транспортной инфраструктуры (хранение автотранспорта)

| Наименование | Количество машино-мест | Значение1 | Статус2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскостная (наземная) стоянка | 168 | ОИЗ | П |
| Надземный многоуровневый паркинг | 499 | ОИЗ | П |
| Примечание: 1. ОИЗ – объект иного значения. 2. П – проектируемый. |  |  |  |

1.3.5 Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

Характеристика объектов инженерной инфраструктуры в границах внесения изменений

| Наименование объекта | Мощность |  | Протяженность, км | Значение1 | Статус2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| Водопровод | м3/сут | 815,3 | 0,6 | ОИЗ | П |
| Канализация самотечная | м3/сут | 443,6 | 0,6 | ОИЗ | П |
| Ливневая канализация | - | - | 0,56 | ОИЗ | П |
| Тепловые сети | Гкал/час | 3,77 | 0,5 | ОИЗ | П |
|  | Гкал/час | 1,15 |  |  |  |
| Линии электропередачи | МВт | 2,02 | 0,49 | ОИЗ | П |
| Примечание: 1. ОИЗ – объект иного значения. 2. П – проектируемый. |  |  |  |  |  |

1.3.6 Характеристика придомовых площадок благоустройства

Характеристика придомовых площадок благоустройства в границах территории микрорайона

| Вид объекта придомового благоустройства | Ед. измерения | Норматив, м2/чел | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2 | 0,7 | 1238 |
| Для отдыха взрослого населения | м2 | 0,1 | 177 |
| Для занятий физкультурой и спортом | м2 | 2,0 | 3538 |
| Для хозяйственных целей | м2 | 0,3 | 531 |
| Для выгула собак | м2 | 0,1 | 177 |
| Озелененные территории, с обязательной высадкой деревьев и кустарников | м2 | 5 | 8845 |

2. Положение об очередности планируемого развития территории

| Номер согласно экспликации | Наименование объекта капитального строительства | Площадь квартир, м2 /кол-во мест | Тип мероприятия | Очередность/год | Этап строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 28 746 | Архитектурно-строительное проектирование | 1 / 2027 | 1 |
|  |  |  | Строительство | 1 / 2029 |  |
| 2.2 | Многоуровневый надземный паркинг | 499 | Архитектурно-строительное проектирование | 1 / 2027 | 1 |
|  |  |  | Строительство | 1 / 2029 |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 24 324 | Архитектурно-строительное проектирование | 2 / 2027 | 2 |
|  |  |  | Строительство | 2 / 2030 |  |

*проектными решениями не предусмотрен снос объектов капитального строительства.